Смесители EМ1-950Е(К), EМ1-950Е(К)-2, EМ2-1500Е(К)-2, EM-1450E, EM-1450E-2

Тип инструмента: бытовой с повышенным ресурсом работы.

Уникальные разработки "REBIR". Не имеют себе аналогов (кроме дешевых китайских подделок сходных только внешне).

Мощные смесители с очень большим крутящим моментом. Отлично зарекомендовали себя на рынке Европы, России, Украины. Предназначены для приготовления, смешивания строительных смесей: штукатурок, бетона, раствора для заливки полов, готовых строительных растворов, клеев для облицовочной плитки, теплоизоляционных штукатурок, всех видов красок, известково – алебастровых растворов, самовыравнивающихся смесей, растворов для расшивки швов и т.д., спиральными насадками в режиме большой нагрузки и частой смены материалов в средних (60-90 кг) объемах, а также сверления отверстий больших диаметров и глубины.

| Технические параметры: | EМ1-950Е(К) | EМ1-950Е(К)-2 | EМ2-1500Е(К)-2 | EM-1450E | EM-1450E-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт | 1300 Вт | 2000 Вт | 1450 Вт | 1450 Вт |
| Электронное регулирование (Е) (К - без электронного регулирования) | да (регулировочным колесом) | да (регулировочным колесом) | да (регулировочным колесом) | да (нажатием на выключатель) | да (нажатием на выключатель) |
| Частота вращения | 0-500 мин-1 |  |  | 0-500 мин-1 |  |
| - 1-я скорость | нет | 0 - 650 мин-1 | 0 - 330 мин-1 |  | 0 - 650 мин-1 |
| - 2-я скорость | нет | 0 - 1000 мин-1 | 0 - 500 мин-1 |  | 0 - 1000 мин-1 |
| Макс крутящий момент | 165 Нм | 165 Нм | 190 Нм | 165 Нм | 165 Нм |
| Объем перемешиваемого материала, макс. | 65 л | 65 л | 90 л | 65 л | 65 л |
| Оправка с внутренней резьбой | М14 | М14 | М14 | М14 | М14 |
| Диаметр шейки (для установки в стационарное положение) | 59 мм | 59 мм | 70 мм | 59 мм | 59 мм |
| Маcса (без перемешивающей насадки) | 3,47 кг | 4,3 кг | 6,3 кг | 4,3 кг | 4,3 кг |

| Общие особенности | Преимущества |
| --- | --- |
| Высокая мощность двигателя | Обеспечивает продолжительный режим работы и повышенную устойчивость к нагрузкам, а также стабильность и скорость смешивания при максимальной нагрузке |
| Улучшенная вентиляция за счет специальной конструкции крыльчатки якоря | Обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя, его стойкость к перегреву. Благодаря тому освобождаются дополнительные резервы; мощность и срок службы двигателя увеличиваются |
| Трехступенчатый сверхпрочный редуктор | Позволяет работать с экстремальными, непрерывными нагрузками (в промышленном применении) без потери оборотов электродвигателя, обеспечивая высочайший крутящий момент. |
| Термообработанные (твердость = 46...50 HRC) шестерни редуктора | Обеспечивает продолжительный режим работы и эксплуатационную надежность редуктора |
| Большой крутящий момент (165 Нм) | Позволяет качественно перемешивать густые материалы в больших объемах и сверлить отверстия большого диаметра |
| Прочный корпус редуктора и промежуточный щит подшипников из алюминиевого сплава | Обеспечивают прочность и длительный ресурс в условиях строительной площадки, а также точность работы машины, и способствуют быстрому теплоотводу (охлаждению) при продолжительной работе |
| Надежный пылезащищенный выключатель с регулировкой частоты вращения (кроме модификаций с пометкой К в маркировке) | Препятствует возникновению электрических пробоев из-за отложений металлической пыли, увеличивая срок службы изделия. Регулировка скорости позволяет произвести точный пуск и обеспечить смешивание с оптимальной частотой для каждого материала, предотвращая разбрызгивание жидких материалов, особенно когда раствора мало и венчик мешалки не полностью в него погружается. |
| Кнопка фиксации выключателя | Для работы в непрерывном режиме - облегчает продолжительную работу при неизменных условиях, позволяет работать миксером при стационарной установке |
| Сбалансированная конструкция | Снижает действие вибрации на суставы оператора и позволяют ему работать длительное время с большей концентрацией и точностью |
| Удобная основная рукоятка с мягкой нескользящей накладкой и широкой клавишей выключателя | Гарантируют надёжный и удобный захват, снижение вибрации, что необходимо для полноценного контроля над инструментом в ходе работы |
| Специальная боковая рукоятка с мягкой накладкой | Повышают безопасность и удобство работы, позволяют расширить диапазон выполняемых работ |
| Электронная защита от перегрузки | Мгновенное отключение после возникновения перегрузки, что увеличивает срок службы инструмента, повышает удобство использования |
| Валы зубчатых передач и вал якоря установлены на качественных шариковых и игольчатых подшипниках | Позволило добиться значительного увеличения мотто-ресурса и снижения уровня шума |
| Длинный сетевой шнур (длина не менее 2,6 метра) | Обеспечивает доступ к обрабатываемым деталям на значительном расстоянии от источника питания, без применения дополнительных удлинителей. Особенно удобен при работе под открытым небом |
| Двойная изоляция привода | Обеспечивает высокую безопасность оператора, позволяет подключать машину к незаземлённым розеткам |
| Шпиндель со стандартной резьбой М14 под перемешивающие насадки и для присоединения резьбового патрона | Обеспечивает надежное крепление насадки и возможность использовать перемешивающие насадки различной конфигурации; присоединение патрона позволяет использовать машину как низкооборотистую дрель |
| Точная центровка резьбы | Предотвращает радиальное биение при вращении насадки |
| Возможность установки в стационарное положение | Для перемешивания больших объемов смесей |

| Отличительные особенности EМ1-950Е(К)-2 | Преимущества |
| --- | --- |
| Еще более усиленный 3-х ступенчатый редуктор | Позволяет работать с еще более высокими, непрерывными нагрузками в промышленном применении без потери оборотов электродвигателя, обеспечивая высочайший крутящий момент. |
| Две скорости вращения с механическим переключателем | Позволяет расширить диапазон выполняемых работ: возможность выбирать 1-ю или 2-ю скорость в зависимости от густоты размешиваемого материала, для качественного равномерного размешивания смеси. На небольших оборотах 1-й скорости рекомендуется размешивать более вязкие и тяжелые смеси (бетон и цементные растворы), на повышенных оборотах 2-й скорости - краски и маловязкие смеси, финишные штукатурки. |

| Отличительные особенности EМ2-1500Е(К)-2 | Преимущества |
| --- | --- |
| Сверхмощный двигатель - 2000 Вт | Обеспечивает продолжительный режим работы и устойчивость к экстремальным нагрузкам, а также стабильность и скорость при непрерывной максимальной нагрузке. Позволяет перемешивать объем раствора 90 л. |
| Усиленный 3-х ступенчатый редуктор | Позволяет работать со сверхэкстремальными, непрерывными нагрузками в промышленном применении без потери оборотов электродвигателя, обеспечивая высочайший крутящий момент. |
| Две скорости вращения с механическим переключателем | Позволяет расширить диапазон выполняемых работ: возможность выбирать 1-ю или 2-ю скорость в зависимости от густоты размешиваемого материала, для качественного равномерного размешивания смеси. На небольших оборотах 1-й скорости рекомендуется размешивать более вязкие и тяжелые смеси (бетон и цементные растворы), на повышенных оборотах 2-й скорости - краски и маловязкие смеси, финишные штукатурки. |
| При наличии переходника изделие возможно использовать с бензобурами | Для бурения в твердом грунте |

| Отличительные особенности EМ-1450Е | Преимущества |
| --- | --- |
| Двигатель с увеличенным запасом мощности - 1450 Вт | Обеспечивает продолжительный режим работы и устойчивость к экстремальным нагрузкам, а также стабильность и скорость при непрерывной максимальной нагрузке. Позволяет перемешивать объем раствора 90 л. |
| Регулировка частоты вращения шпинделя путем нажатия клавиши выключателя | Позволяет произвести точный пуск, легко и своевременно изменять частоту вращения венчика, обеспечивая оптимальное смешивание каждого материала, предотвращая разбрызгивание жидких материалов, особенно когда раствора мало и венчик мешалки не полностью в него погружается. |
| Специальная эргономичная рукоятка (свойственная профессиональным смесителям) с мягкими нескользящими накладками | Повышает безопасность и удобство работы, снижает действие вибрации на руки оператора |
| Стальные планки на рукоятке | Защищают рукоятку от повреждений |

| Отличительные особенности EМ-1450Е-2 | Преимущества |
| --- | --- |
| Двигатель с увеличенным запасом мощности - 1450 Вт | Обеспечивает продолжительный режим работы и устойчивость к экстремальным нагрузкам, а также стабильность и скорость при непрерывной максимальной нагрузке. Позволяет перемешивать объем раствора 90 л. |
| Усиленный 3-х ступенчатый редуктор | Позволяет работать со сверхэкстремальными, непрерывными нагрузками в промышленном применении без потери оборотов электродвигателя, обеспечивая высочайший крутящий момент. |
| Регулировка частоты вращения шпинделя путем нажатия клавиши выключателя | Позволяет произвести точный пуск, легко и своевременно изменять частоту вращения венчика, обеспечивая оптимальное смешивание каждого материала, предотвращая разбрызгивание жидких материалов, особенно когда раствора мало и венчик мешалки не полностью в него погружается. |
| Две скорости вращения с механическим переключателем | Позволяет расширить диапазон выполняемых работ: возможность выбирать 1-ю или 2-ю скорость в зависимости от густоты размешиваемого материала, для качественного равномерного размешивания смеси. На небольших оборотах 1-й скорости рекомендуется размешивать более вязкие и тяжелые смеси (бетон и цементные растворы), на повышенных оборотах 2-й скорости - краски и маловязкие смеси, финишные штукатурки. |
| Специальная эргономичная рукоятка (свойственная профессиональным смесителям) с мягкими нескользящими накладками | Повышает безопасность и удобство работы, снижает действие вибрации на руки оператора |
| Стальные планки на рукоятке | Защищают рукоятку от повреждений |

Комплект поставки:

А. Перемешивающая насадка, D120 мм и D160 мм(EМ2-1500Е(К)-2)

Б. Боковая рукоятка (EМ1-950Е(К), EМ1-950Е(К)-2, EМ2-1500Е(К)-2)

В. 2 запасные щетки